雨水貯留供水系統－以台北市動物園為例

以下資料參考自：

1. 工業技術研究院，2008 節約用水網站，www.wcis.itri.org.tw。

2. 台北市立動物園，2008 http://www.zoo.gov.tw/edu/

一、前言

台灣年降雨量約 2,510 多毫米(換算成水量約905億立方公尺)，是世界平均值的2.6倍，屬雨量豐富地區，在每年4月至10月間，總降雨量為77%(屬豐水期)，而11月至次年的3月僅有23%(屬枯水期)。雖降雨季節分布不均，然而雨水卻是極佳的替代性水源，有效利用雨水資源不但能減少珍貴自來水的耗用，更可有效降低暴雨時期都市洪峰負荷。

一般而言，雨水是相當乾淨的水源，除非是空氣污染嚴重地區，否則建築物或校園應規劃及利用屋頂作為雨水收集面積，再把雨水適當處理與貯存。並設置二元供水系統(即自來水及雨水分別使用之管線)，將雨水作為雜用水，如沖廁所、澆灌、補充空調用水或景觀池及生態池之補充水源等。所以雨水利用措施可節省珍貴自來水源並降低水費，更能真正落實水資源有效利用之目標。

二、雨水貯留供水系統概念

雨水貯留供水系統係將雨水以天然地形或人工方法予以截取貯存，主要是以屋頂、地面集流為主，適用在農業灌溉上或做為工業、民生用水之替代性補充水源，其他用途如消防用水與降低城市暴雨洪峰負荷量等多目標用途。

三、雨水貯留供水系統之設計原則(工業技術研究院，2008)

(一)雨水貯留供水系統包含之設施

1. 集水區域(Catchment Area)：

隨著雨水貯留的型態不同而異，主要是以屋頂為集水區域。

2. 設有下水道區域

管系統是指屋頂的排水管及貯水設施間之接水管等。

3. 初期雨水處理系統(First-flush Disposal System)：

降雨初期的雨水會較污濁，故此部份的雨水須先藉由初期雨水排除/分流系統及雨水篩網設備進行前處理。本設計應結合緩衝槽(Buffer tank)之設置，進行安全進/排水控制。

4. 雨水處理系統(Treatment System)：

對於水質要求較高之用途，需視要求狀況規劃設置，如沉澱設施(結合傾斜管….)或過濾設備(石英砂、活性碳、褐煤或其他濾材)進行懸浮物質之去除。本設施應具自動清洗功能或人工制定清洗時程。

5. 貯水設施(Storage Tank)：

即貯存雨水的容器，因為容量的大小、材質以及設置方式都關係到雨水貯留供水系統之成敗。

(二) 雨水貯留供水系統之容量設計

貯水設施容量與集水區域面積的大小，對雨水貯留供水系統影響甚大。通常集水區域為建築物的一部份，受限於建築物的大小而無法改變。此時，貯水設施變得極為重要，因雨水入流量的多寡直接關係到貯水設施的設置容量。

(三) 雨水貯留供水系統維護與管理

1. 雨水貯留供水系統中需特別注意屋頂的防滲漏處理。

2. 雨水貯留供水系統之集水區應定期清理，以免雜物阻塞進/排水管路，造成系統損壞。

3. 為了避免水壓過大及易於使用，設計時應注意貯水槽不可太高，其高度需低於集水區域。

4. 貯水筒須覆上遮蓋以防止灰塵、蟲等雜物進入，且覆蓋需牢固。溢流管、放流管也應有適當的掩蔽，以防止雜物進入。

四、臺北動物園雨水收集系統

台北市立動物園充分利用園區地形，規劃利用雨水，因應本地多雨之氣候條件，以雨水再利用為首要節水措施。園區全面換裝省水器材，並普遍設置雨水貯留系統，擴大雨水收集面積，安裝電動閥雨每日進行蓄水池水為檢查，大幅減少漏水損失。台北市立動物園，每年有近600萬參訪人次，在人次不斷增加的條件下，仍維持用水量之恆定，節水績效高，遊客眾多，有效配合重府推廣節約用水，推廣績效非常顯著。近兩年動物園人數由每年350萬人成長為每年600萬人，然由於大量增加各項動物展示區，用水量並未大量成長。有效地控制自來水量，並經由換裝省水器材、雨水利用、員工教育訓練等節約用水相關措施，原每月自來水費100萬元，降低10～15%，年省水量達10～15%。

「雨聲清涼話夏荷」雨水公園暨水生植物特展2006/8/19至2006/10/31

臺北動物園與經濟部水利署、工業技術研究院共同打造雨水公園，展出世界各地別具特色、亙貫古今的雨水收集方式，呈現許多缺水地區居民應用智慧及創意巧思來收集珍貴的雨水。包括南美智利居民因應當地多霧氣的捕霧網、孟加拉居民應用棉布作成的集雨裝置、斯里蘭卡家戶旁特殊的白色雨撲滿、韓國與日本充滿趣味與地方風情的樹幹集雨方式，還有古樸的雨水鏈意象，與現代國家的雨撲滿展示。水利署統計，台北市立動物園利用雨水收容裝置節水，可以收集約八百多噸的雨水利用，一年就可省下五百萬的用水費用。