水污染

一、國內河川污染指標及地面水水體水質分類

(一)河川污染指標

1.	地面水體分類及水質標準係依水污染防治法第六條第一項規定訂定。

2.目前行政院環境保護署用於評估河川水質之綜合性指標為「河川污染程度指標, River Pollution Index」簡稱「RPI」。RPI指標係以水中溶氧量（DO）、生化需氧量（BOD5）、懸浮固體（SS）、與氨氮（NH3-N）等四項水質參數之濃度值，加總再平均，來計算所得之指標積分值，並判定河川水質污染程度。

3. 近年來環保署另以WQI(Water Quality Index)(pH、DO、BOD、SS、NH3-N及大腸菌為計算參數)分析方式進行水污染數據計算。

(二)地面水體分類

1. 陸域地面水體分類分為甲、乙、丙、丁、戊五類， 其適用性質如下：

(1) 甲類： 適用於一級公共用水、游泳。

(2) 乙類： 適用於二級公共用水、一級水產用水。

(3) 丙類： 適用於三級公共用水、二級水產用水、一級工業用水。

(4) 丁類： 適用於灌溉用水、二級工業用水及環境保育。

(5) 戊類： 適用環境保育。

2.前述標準專用名詞之定義如下：

(1)一級公共用水： 指經消毒處理即可供公共給水之水源。

(2)二級公共用水： 指需經混凝、沈澱、過濾、消毒等一般通用之淨水方法處理可供公共給水之水源。

(3)三級公共用水： 指經活性碳吸附、離子交換、逆滲透等特殊或高度處理可供公共給水之水源。

(4)一級水產用水： 在陸域地面水體， 指可供鱒魚、香魚及鱸魚培養用水之水源； 在海域水體， 指可供嘉臘魚及紫菜類培養用水之水源。

(5)二級水產用水： 在陸域地面水體， 指可供鰱魚、草魚及貝類培養用水之水源； 在海域水體， 指虱目魚、烏魚及龍鬚菜培養用水之水源。

(6)一級工業用水： 指可供製造用水之水源。

(7)二級工業用水： 指可供冷卻用水之水源。

二、水質監測

(一)前言

1. 行政院環境保護署環境監測及資訊處自民國91年度起整合台灣地區河川、海域、近岸休憩海域、水庫及地下水等各類水體各項水質採樣及檢測工作。

2. 「世界水質監測日」（World Water Monitoring Day）是一個全球性關懷水環境品質的活動！由國際水協會、美國清水基金會及美國環保署共同在2003年發起，並選定每年的9月18日 為世界水質監測日，藉由邀請各國民眾全球同步檢測環境水質之方式，來關心地球水環境的品質，並共同為保護地球水資源而努力。

(二)各項監測

1. 河川

自民國六十五年起，前臺灣省政府水污染防治所為建立本省河川水質之長期資料，即持續辦理河川水質監測工作。91年起主要水質監測作業由行政院環境保護署環境監測及資訊處執行，共監測57個流域及河系，涵蓋主、支流共95條河川，317個測站。

每月監測項目有水溫、導電度、pH、溶氧、生化需氧量、懸浮固體、氨氮、化學需氧量及大腸桿菌群等9項，另於每季增加檢測分析硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、 總有機碳、總磷、鉛、鎘、六價鉻、砷、汞、硒、銅、鋅、錳、銀等14項。

2. 水庫

行政院環境保護署自民國八十二年起每年針對台灣地區20座主要水庫進行例行性水質監測，監測結果並以總磷、葉綠素a及透明度三項測值計算卡爾森指數(Carlson trophic state index, CTSI)，用以表示水庫水質優養化程度。自91年度起，水庫水質監測作業擴及包括本島及離島（含澎湖縣、金門縣及連江縣）計59座水庫，116個採樣點、183個水樣數。

目前水庫水質之監測頻率為每季一次。監測項目共17項，包括水溫、透明度、pH、溶氧量、導電度、濁度、懸浮固體、硬度、總鹼度、化學需氧量、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、有機氮、總磷、磷酸鹽、葉綠素a。

3. 地下水

行政院環境保護署於民國91年開始執行台灣地區地下水水質採樣監測，目前共有431口地下水監測井進行例行性水質監測，監測項目包括水溫、導電度、pH、總硬度、總溶解固體、氯鹽、氨氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、總有機碳、砷、鎘、鉻、銅、鉛、鋅、錳、鐵等18項，監測頻率為每季一次。

4. 海域

現行台灣地區的海域水質監測乃自91年度開始執行，該作業將台灣地區沿海規劃成19個沿海區域，總計有104個監測站。各區海域水質監測站如測站一覽表。

現行海域水質監測頻率為每季一次，監測項目包括水溫、pH、鹽度、溶氧量、懸浮固體物、 氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素a及重金屬之鎘、鉻、鉛、汞、銅、鋅等共計18項。

5.休憩海域

行政院環境保護署自民國91年起，針對福隆、新金山、崎頂、通宵、大安、馬沙溝、台南黃金海岸、旗津、墾丁跳石及杉原等10個旅遊人潮較多的海水浴場和休憩海域，於每年6月至9月夏日泳季期間進行休憩海域水質監測。93年6月起，因黃金海岸係為無人管理之海濱，水質長期不佳，在不鼓勵民眾前往遊憩下，改為監測西子灣。

休憩海域之監測項目包括水溫、pH、鹽度、濁度 、溶氧、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、磷酸鹽、矽酸鹽、大腸桿菌群及腸球菌群等12項，採樣頻率為每兩週監測一次，以提供近岸休憩海域最新水質資訊，供民眾遊憩時的參考。

三、河川觀察

(一)河川的混濁度：

越是混濁的水，水中所含顆粒越多，這些顆粒大都是被水沖刷到河流中的土粒或礦物。當集區若有工程進行、盜採砂石、砍伐森林或邊坡滑動時，水中濁度就會增加。

(二)河川的溫度：

水溫越高時，水中所溶解的氧氣（溶氧）就會降低，這時容易造成水中生物窒息。

(三)河流中魚類死亡：

第一個主因是因為未經妥善處理的都市污水及紙廠、染整、石化工業、畜牧場廢水，使得水中有機質過高，導致細菌獲得養分滋生，用掉大部分溶氧，使水色變黑，造成魚類死亡。

(四)水底冒泡：

當部分河川裡的有機質沈在底泥中，將使底泥逐漸缺氧，底泥中微生物會將有機質轉換成二氧化硫、甲烷，甚至是有腐臭味的硫化氫氣體形成氣泡，造成多數水中生物無法生存，但是紅蟲反而對於這樣的環境生長旺盛，使水底紅斑片片。

(五)水面泡沫：

此乃清潔劑導致，主要來自都市污水、電鍍廢水、垃圾場出水等。容易使魚類魚鰓還有泡沫，無法進行氣體交換而窒息死亡。

(六)水的顏色：

自然的河水是清澈的。水中藻類過多呈現綠色，石灰質、含銅量較高時呈現藍色，硫磺、鋼鐵工業廢水呈現紅色，泥質高、紙廠廢水呈現黑色等。

(七)水面漂浮性植物：

當肥料、畜牧污水或都市污水排入時，導致水質過度營養成為「優養化」，會導致布袋蓮、大萍等水生植物過度生長，造成大水時水流宣洩不暢。

四、水質改善推動策略

(一)河川污染防治

1.都會型河川復育與整治

(1)優先選定適宜之都會型河川，進行河川水質及景觀總體營造，篩選原則以流經都會區河川，且鄰近有餘裕量之廢(污)水處理廠或廢(污)水處理設施之區域為優選。

(2)篩選結果:

A.以基隆市田寮河、台北縣中港大排、台南縣二仁溪、高雄縣鳳山溪以及屏東縣萬年溪為主要改善範圍。

B.另以台中市柳川及台北縣湳仔溝為替代改善範圍。

C.依據地方配合度及整治必要性，可將替代改善範圍改納入重點河段整治工作執行，以增加都會型河川整治成效。

2.水庫集水區保育

配合經濟部水利署主辦之「水庫集水區保育綱要」實施計畫，辦理水庫集水區污染減量工作。規劃納列優先辦理集水區保育之水庫包括翡翠、石門、曾文及德基等4處大型水庫以及金門縣湖庫等。

3.改善中度污染河段

(1)以中度污染河段為主要改善範圍，而對於輕度以下以及嚴重污染河段，以河川水質不惡化為治理原則。

(2)分析評估各河川河段之污染情形及改善可行性，選擇重點河段優先執行污染防治措施，並以該河段下游之水質測站作為目標測站，評量改善效益。

(二)海洋污染防治

1.積極有效管理海洋污染源

2.強化海洋污染緊急應變能力

3.推動國際商港及工業港整體污染防治

4.促進國際合作及民眾參與

參考文獻

- 環保署 2009 90~96年度河川及水庫水質分析報告，http://www.epa.gov.tw

- 環保署 2008 環境水質監測年報，http://www.epa.gov.tw